###### JC-SR-3100C土壤电阻率仪

###### 一、产品介绍：

JC-SR-3100C接地电阻·土壤电阻率测试仪专为现场测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电压而精心设计制造的，采用数字及微处理技术，精密4线法、3线法和简易2线法测量接地电阻，导入FFT(快速傅立叶变换)技术、AFC(自动频率控制)技术，自动识别干扰并选择测量频率。仪表外壳采用防水保护箱，防撞、防摔、防水（防护等级IP65）坚固安全耐用，特别适合在户外工地使用。其广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻、土壤电阻率、接地电压、交流电压测量。

###### 二、产品参数：

| 影响量 |  | 基准条件 | 工作条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境温度 |  | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
| 环境湿渡 |  | 40%~60% | <80% | ---- |
| 仪表工作电压 |  | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
| 辅助接地电阻值 |  | <100Ω | <30kΩ | rC、rP |
| 干扰电压 |  | 无 | <20V | ---- |
| 干扰电流 |  | 无 | <2A | ---- |
| 测R时电极间距 |  | a>5d | a>5d | ---- |
| 测ρ时电极间距 |  | a>20h | a>20h | ---- |
| 功 能 | 二三四线测量接地电阻、土壤电阻率;接地电压、交流电压测量 |  |  |  |
| 电 源 | DC 9V (锌锰干电池 R14S 1.5V 6节，连续待机300小时) |  |  |  |
| 量 程 | 接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ |  |  |  |
|  | 土壤电阻率:0.00Ωm~9000kΩm |  |  |  |
| 测量方式 | 精密4线、3线法测量、简易2线测量接地电阻 |  |  |  |
| 短路测试电流 | AC 20mA max |  |  |  |
| 开路测试电压 | AC 40V max |  |  |  |
| 测试电压波形 | 正弦波 |  |  |  |
| 电极间距范围 | 可设定1m~100m |  |  |  |
| 换 档 | 接地电阻:0.00Ω~30.00kΩ全自动换档 |  |  |  |
|  | 土壤电阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自动换档 |  |  |  |
| 背 光 | 可控蓝屏背光，适合昏暗场所使用 |  |  |  |
| 显示模式 | 4位超大LCD显示，蓝屏背光 |  |  |  |
| 测量指示 | 测量中LED闪烁，LCD倒计数,进度棒图指示 |  |  |  |
| LCD尺寸 | 128mm×75mm |  |  |  |
| LCD显示域 | 124mm×67mm |  |  |  |
| 仪表尺寸 | 高宽厚:215mm×190mm×95mm |  |  |  |
| 标准测试线 | 4条:红色20m，黑色20m，黄色10m，绿色10m各1条 |  |  |  |
| 简易测试线 | 2条:红色1.6m，黑色1.6m各1条 |  |  |  |
| 辅助接地棒 | 4根:φ10mm×150mm |  |  |  |
| 测量时间 | 对地电压:约3次/秒 |  |  |  |
|  | 接地电阻、土壤电阻率:约5秒/次 |  |  |  |
| 测量次数 | 5000次以上(短路测试，测1次，停30秒再测) |  |  |  |
| 线路电压 | AC 600V以下测量 |  |  |  |
| RS232接口 | 具有RS232接口，软件监控，存储数据可以上传电脑，保存打印 |  |  |  |
| 通讯线 | RS232通讯线1条，长1.5m |  |  |  |
| 数据存储 | 300组，"MEM" 存储指示，显示"FULL" 符号表示存储已满 |  |  |  |
| 数据保持 | 保持数据时 "HOLD" 符号指示 |  |  |  |
| 数据查阅 | 查阅数据时 "READ" 符号指示 |  |  |  |
| 溢出显示 | 超量程溢出时 "OL" 符号指示 |  |  |  |
| 干扰测试 | 自动识别干扰信号，干扰电压高于5V时 "NOISE" 符号指示 |  |  |  |
| 功 耗 | 待机: 约20mA(背光关闭) |  |  |  |
|  | 开机开背光:约45mA(背光关闭25mA) |  |  |  |
|  | 测量:约100mA(背光关闭) |  |  |  |
| 质 量 | 总质量:4.5kg (含包装) |  |  |  |
| 工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |  |  |  |
| 存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |  |  |  |
| 过载保护 | 测量接地电阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口间AC 280V/3秒 |  |  |  |
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |  |  |  |
| 耐 压 | AC 3700V/rms(电路与外壳之间) |  |  |  |
| 电磁特性 | IEC61326(EMC) |  |  |  |
| 适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); IEC61010-031; IEC61557-1(接地电阻); IEC61557-5(土壤电阻率); JJG 366-2004。 |  |  |  |
| 测量功能 | 测量范围 | 精度 | 分辨力 |  |
| 接地电阻(R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω |  |
|  | 30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω |  |
|  | 300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω |  |
|  | 3.00kΩ~30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω |  |
| 土壤电阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | 根据R的测量精度而定(ρ=2πaRa:1 m~100m;π=3.14) | 0.01Ωm |  |
|  | 100.0Ωm~999.9Ωm |  | 0.1Ωm |  |
|  | 1000Ωm~9999Ωm |  | 1Ωm |  |
|  | 10.00kΩm~99.99kΩm |  | 10Ωm |  |
|  | 100.0kΩm~999.9kΩm |  | 100Ωm |  |
|  | 1000kΩm~9000kΩm |  | 1kΩm |  |
| 接地电压 | AC 0.0~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |  |

###### 三、产品特点：

JC-SR-3100C接地电阻·土壤电阻率测试仪由主机、监控软件、测试线、辅助接地棒、通讯线等组成。同时能存储300组数据，通过监控软件实现历史查询与在线实时监测功能，动态显示，告警指示，具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。

- 聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705503！