###### JC-TY04科研级全项目土壤养分测定仪

一、产品介绍

功能多、测试项目齐全：
1、土壤养分：▲铵态氮、硝态氮、速效磷、速效钾、有机质、全氮、pH值、水份、碱解氮等九项；▲中微量元素：钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等。
2、肥料养分：▲单质化肥中的氮、磷、钾；▲复（混）合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲；▲有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质，各种腐植酸、微量元素（钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅）等。
3、植株养分：▲植株中的氮素、磷素、钾素；硝酸盐、亚硝酸盐；钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等项。
4、烟叶养分：全氮、全磷、全钾、还原糖、水溶性总糖、硼、锰、铁、铜、钙、镁等20项。
5、土壤、肥料重金属：铅、铬、镉、砷、汞等近十种重金属。
6、食品(水果、蔬菜等):硝酸盐、亚硝酸盐、重金属(铅、铬、镉、砷、汞)等项。
7、水质：▲铵态氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷、钾、硬度、PH、铁、铜、锰、锌、硼、氯、硫、硅等。
二、产品参数
1、电源：交流220±22V  直流12V+5V（可用车载电源也可选择仪器内置锂电池）
2、功率：≤5W
3、量程及分辨率：0.001-9999
4、重复性误差：≤0.05%（0.0005，重铬酸钾溶液）
5、仪器稳定性：一个小时内漂移小于0.2%（0.003，透光度测量）。仪器开机预热5分钟后，三十分钟内显示数字无漂移（透光度测量）；一个小时内数字漂移不超过0.2%（透光度测量）、0.001（吸光度测量）；两个小时内数字漂移不超过0.3%（0.003，透光度测量）。
6、线性误差：≤0.2%（0.002，硫酸铜检测）
7、灵敏度：红光≥4.5 ×10-5   蓝光≥3.17×10-3   绿光≥2.35×10-3    橙光≥2.13×10-3
8、波长范围：红光：680±2nm; 蓝光：420±2nm;绿光：510±2nm；橙光：590±4nm
9、PH值（酸碱度）：(1)测试范围：1～14 （2）精度：0.01  (3)误差：±0.1
10、含盐量（电导）：(1)测试范围：0.01%～1.00% (2)相对误差：±5%
11、土壤水分技术参数水分单位：﹪（g／100g）；含水率测试范围：0-100﹪；误差小于0.5%
12、土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量（农业部速测行业标准起草者）
13、肥料中氮（N）、磷（P）、钾（K）等养分同时、快速、准确检测（发明专利技术）
14、测试速度：测一个土样（N、P、K）≤30分钟（含前处理时间，不需用户提供任何附件）
15、同时测8个土样≤1小时（含前处理时间）
16、数据打印：内置高档一键式热敏打印机
17、测一个土壤样品（N、P、K）≤30分钟，同时检测三个土壤样品（N、P、K）≤40分钟；
18、测试一个肥料样（N、P、K）≤50分钟，同时检测三个肥料样品（N、P、K）≤1.5小时。
三、产品特点
1、微电脑控制，数字化线路、程序化设计，液晶显示，交直流两用，可野外流动测试，大程度降低操作者的失误和劳动强度。
2、分辨率：0.001，触摸式按键，内置高档热敏打印机，可打印测试结果。
3、全项目土壤肥料养分检测仪可检测土壤及化肥、有机肥（含叶面肥、水溶肥、喷施肥等）、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度，钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。
4、独家采用高亮LED灯光源、双拨轮滤光式处理技术，保证光源波长稳定， 硅半导体作为信号接收系统， 寿命长达10万小时级别。光源稳定，重现性好，准确度高。
5、比色槽部分采用单通道设计，无机械位移及磨损，光路测试定位精确，保证测定结果精度。
6、配套专家施肥系统数据，可对百余种全国农业、果树、 经济作物的目标产量科学计算推荐施肥量。
7、采用自主发明专利分析方法，保证检测结果绝对达到国标要求。
8、功能全：测试项目全（各类药剂均可选购）。
9、配套齐全：该仪器集药、器、仪为一体，携带方便，相当于一个小型实验室。适于农业服务部门或农资经销商、肥料厂商测土施肥和鉴别肥料真假。
10、操作简便、速度快捷，成品药剂开瓶即用，无须配置，无需用户准备任何附件。

| 仪 器 箱 |  |  | 药 品 箱 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 数量 | 序号 | 名 称 | 数量 |
| 01 | 主机(内置打印机) | 1台 | 01 | 测定试剂一套 | 见配置 |
| 02 | 比色皿 |  | 02 | 三角瓶100ml | 2只 |
| 03 | 电子天平（200g/0.01g） | 1个 | 03 | 容量瓶 | 1个 |
| 04 | 熔断器 | 2个 | 04 | 洗瓶 | 1个 |
| 05 | 刻度吸管1、5、10ml | 各1支 | 05 | 角勺 | 1套 |
| 06 | 吸球 | 1个 | 06 | 定性滤纸 | 2盒 |
| 07 | 小铝盒 | 1个 | 07 | 3mL吸管 | 12支 |
| 08 | 主机电源线 | 1根 | 08 | 量筒（50mL） | 1个 |
| 09 | 直流12V线 | 1根 | 09 | 反应试管 | 30个 |
| 10 | 说明书、合格证 | 1套 | 10 | 试管架 | 1个 |

- 聚创环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：0532-67705503！